Navodila

V = hitrost

S = obrati

T = orodje

Koordinatni sistem: x desno gre v +, y dol gre v +, z v globino gre v +

; so komentarji

Q, R in D niso pomembni

Vakum mora računati 2mm več in miza 1mm manj

2. primer:

Ko dela rezanje za drugi primer dela polkrog (XA2P) da naredi lepši vhod v rezanje – to je standard.

Hitrosti rezanja se določijo na podlagi materiala in oblike 2D rezanj

XL2P je ravno črta do te koordinate in mašina glede na rezkar kompnezira pravo pot.

Hitrost orodja glede na vpisano v tabeli: max, min in standard. Lahko javi napako če je hitrost prevelika ali premajhna, s=0 pomeni standardne obrate v tabeli. Enako za v=0 to pomeni standardno hitrost.

Enkrat ko ukažem hitrost se ne spreminja do novega ukaza.

Luknje za moznike: glede na premer v tabeli izberi pravi rezkar.

3. primer:

Zunanji izrezi v nasprotni smeri urinega kazalca, notranji izrezi v smeri urinega kazalca – spet v polkrogu začneš rezati.

Nikoli ne greš z rezkarjem v material več kot Z=10 (odvisno tudi od materiala in od rezkarja).